ANÀLISI DE LES DADES EXTRETES DEL REGISTRE JURÍDIC DEL TREN

MOTIU: D079 no s’estaciona correctament a VD via 1

LLOC: Valldoreix via 1

DATA: 21/11/2025

HORA: 19:46

TREN: D079

UT: 112.17

AGENT DE CONDUCCIÓ: Hector Gonzalo Garcia

| Hora | Indicació de la UT / locomotora en m / dm | Distància recorreguda en metres | Velocitat real del tren en km/h | Velocitat de consigna en km/h | Observacions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:44:57 | 245804 | 0 | 0 | 60 | Inici moviment des de via 1 de VD |
| 19:45:29 | 246241 | 450 | 88 | 90 | Arriba a velocitat de 88 km/h |
| 19:46:08 | 246929 | 1125 | 88 | 53 | Circulant en ATP, comença la frenada. |
| 19:46:08 | 247480 | 1676 | 0 | 0 | Unitat arriba a velocitat 0 |
| Nota: L'hora descrita correspon a la del registre del tren. |  |  |  |  |  |
| Documents annexes: Llistat i gràfics del registres. |  |  |  |  |  |

Anàlisi dels registres:

- Es realitza tota la circulació en mode ATP.

- El maquinista no actua sobre el bolet i sobre el fre d’urgència del manipulador.

- En cap moment entra l’anti bloqueig-antipatinatge.

- El maquinista ultrapassa l’estació 14 metres.

Observacions:

- L

Signat:

Nom i Cognoms: Gregorio Belmonte Uson

Càrrec: Inspector Producció Circulació B-V.