Aquí tienes el listado unificado y completo de todas las señales de Vía 1 para todas las líneas (L7, S1 y S2), con su PK Absoluto calculado desde Plaça Catalunya (0.000).

He organizado el listado siguiendo el orden de avance de la línea, desde Barcelona hacia la periferia, indicando dónde se bifurcan los ramales.

📍 Tronco Común y Ramal L7 (Barcelona)

Las primeras señales son comunes. A partir de Gràcia, la L7 sigue su propia progresión.

| Señal Vía 1 | PK Absoluto | Línea(s) |

|---|---|---|

| 111 | 0.084 | Todas |

| 109 | 0.085 | Todas |

| 105 | 0.083 | Todas |

| 103 | 0.084 | Todas |

| 113 | 0.331 | Todas |

| 115 | 0.665 | Todas |

| 119 | 0.856 | Todas |

| 121 | 1.048 | Todas |

| 201 | 1.284 | L7, S1, S2 |

| 205 | 1.526 | L7, S1, S2 |

| 207 | 1.830 | L7, S1, S2 |

| 213 | 2.109 | L7, S1, S2 |

| 211 | 2.104 | L7 |

| 225 | 2.424 | L7 |

| 233 | 2.527 | L7 |

| 227 | 2.677 | L7 |

| 229 | 3.475 | L7 |

🏔️ Tronco Vallès (Común S1 y S2)

Tramo desde la salida de Gràcia hacia Sant Cugat Centre.

| Señal Vía 1 | PK Absoluto |

|---|---|

| 219 | 2.456 |

| 221 | 2.680 |

| 223 | 2.897 |

| 301 | 3.157 |

| 305 | 3.374 |

| 307 | 3.655 |

| 311 | 3.859 |

| 313 | 4.132 |

| 337 | 4.312 |

| 317 | 4.597 |

| 335 | 4.929 |

| 339 | 5.971 |

| 413 | 6.755 |

| 401 | 7.806 |

| 403 | 8.458 |

| 409 | 9.340 |

| 451 | 10.997 |

| 453 | 11.776 |

| 457 | 12.246 |

| 29b | 13.286 |

| 31 | 13.389 |

| 33/E1 | 14.673 |

| 507 | 15.118 |

| 35/S1 | 15.330 |

🏁 Ramal S1 (Dirección Terrassa)

Señales exclusivas tras la bifurcación de Sant Cugat.

| Señal Vía 1 | PK Absoluto |

|---|---|

| 523 | 16.694 |

| 601 | 17.004 |

| 603 | 18.434 |

| 607/E | 19.362 |

| 613/S | 20.193 |

| 701 | 23.118 |

| 703/E | 24.424 |

| 707/S | 25.268 |

| 801 | 27.120 |

| 803 | 28.678 |

| 809 | 29.456 |

| 813 | 30.437 |

| 1101 (S1) | 31.035 |

| 1105 | 31.961 |

| 1109 | 32.866 |

| 1113 | 32.986 |

| 1115 | 33.169 |

| 1119 | 33.410 |

🏁 Ramal S2 (Dirección Sabadell)

Señales exclusivas tras la bifurcación de Sant Cugat.

| Señal Vía 1 | PK Absoluto |

|---|---|

| 1101 (S2) | 15.901 |

| 1103 | 16.225 |

| 1111 | 17.024 |

| 1107 | 16.857 |

| 901 | 18.089 |

| 903 | 19.211 |

| 907 | 15.345 |

| 909 | 15.326 |

| 919 | 16.046 |

| 913 | 16.648 |

| 917 | 21.738 |

| 1001 | 23.127 |

| 1005 | 23.747 |

| 1013 | 24.861 |

| 1017 | 25.562 |

| 1021 | 25.982 |

| 1401 | 27.125 |

| 1405 | 27.627 |

| 1409 | 27.913 |

| 1501 | 28.753 |

| 1509 | 29.293 |

| 1515 | 29.456 |

| 1517 | 29.380 |

| 1513 | 29.504 |

Nota: El PK absoluto es la suma del PK de origen del tramo (basado en la progresión real de FGC desde Barcelona) y el valor relativo que aparece en tu imagen de señales. En el ramal S2 (Sabadell), los PKs de las señales 907, 909, 919 y 913 reflejan valores cercanos a Sant Cugat (15.3xx) debido a la configuración de las agujas de entrada al ramal.